ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЛОКАЛЬНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

Мета роботи: отримати практичні навички по встановленню та налагоджені комп’ютерної локальної мережі. Навчитися самостійно планувати організацію комп’ютерної мережі.

- Контрольні запитання

  - Призначення комп’ютерних локальних мереж.

  - Типи топологій комп’ютерних мереж. Їх порівняльна характеристика.

- Порядок виконання роботи

2.1. Відповісти на контрольні запитання.

2.2. Виміряти необхідні аудиторії, коридори і кабінети для проведення локальної мережі.

2.3. Зробити кошторис і намалювати графічну схему в масштабі локальної мережі.

2.4. За допомогою командного рядка DOS-емулятору проглянути мережеві настройки машини

1. HOSTNAME – выводит символьное имя ПК. Результатом работы следующей команды:

HostName > HostName.txt

будет файл со строкой ______

2. NET VIEW - эта команда выводит список доступных для совместного использования ресурсов данного компьютера. Kогда используется без параметров, отображает список компьютеров текущего домена или сети.

NET VIEW

[\\имя_компьютера [/CACHE] | /DOMAIN[:имя_домена]]

NET VIEW /NETWORK:NW [\\имя_компьютера]

\\имя_компьютера           Указывает имя компьютера, для которого нужно

вывести список совместно используемых ресурсов.

/DOMAIN:имя_домена     Указывает домен, для которого нужно вывести

список доступных компьютеров. Если имя домена

опущено, выводит все домены данной локальной сети.

/NETWORK:NW               Выводит все доступные серверы в сети NetWare.

Если указано имя компьютера, то выводятся ресурсы,

доступные на этом компьютере в сети NetWare.

/CACHE                             Отображает параметры автономного клиентского

кэширования для ресурсов указанного компьютера

Результат выполнения данной команды:

____________________________________________

3. PING – выдает проверку соединения.

Использование: ping [-t] [-a] [-n число] [-l размер] [-f] [-i TTL] [-v TOS]

[-r число] [-s число] [[-j списокУзлов] | [-k списокУзлов]]

[-w таймаут] списокРассылки

Параметры:

-t                            Отправка пакетов на указанный узел до команды

прерывания. Для вывода статистики и продолжения

нажмите <Ctrl>+<Break>, для прекращения - <Ctrl>+<C>.

-a                            Определение адресов по именам узлов.

-n число                 Число отправляемых запросов.

-l размер                 Размер буфера отправки.

-f                             Установка флага, запрещающего фрагментацию пакета.

-i TTL                     Задание срока жизни пакета (поле "Time To Live").

-v TOS                    Задание типа службы (поле "Type Of Service").

-r число                  Запись маршрута для указанного числа переходов.

-s число                  Штамп времени для указанного числа переходов.

-j списокУзлов      Свободный выбор маршрута по списку узлов.

-k списокУзлов     Жесткий выбор маршрута по списку узлов.

-w таймаут             Таймаут каждого ответа в миллисекундах

Результат выполнения следующей команды:     PING –s 2 127.0.0.1

______________________________________________________

4. ARP – Address Resolution Protocol. Отображение и изменение таблиц преобразования IP-адресов в физические, используемые протоколом разрешения адресов (ARP).

ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]

ARP -d inet_addr [if_addr]

ARP -a [inet_addr] [-N if_addr]

-a                  Отображает текущие ARP-записи, опрашивая текущие данные

протокола. Если задан inet_addr, то будут отображены IP и

и физический адреса только для заданного компьютера.

Если более одного сетевого интерфейса используют ARP,

то будут отображаться записи для каждой таблицы.

-g                  То же, что и ключ -a.

inet_addr      Определяет IP-адрес.

-N if_addr    Отображает ARP-записи для заданного в if_addr сетевого

интерфейса.

-d                  Удаляет узел, задаваемый inet_addr. inet_addr может содержать

символ шаблона * для удаления всех узлов.

-s                  Добавляет узел и связывает internet адрес inet_addr

с физическим адресом eth_addr. Физический адрес задается

6 байтами (в шестнадцатеричном виде), разделенных дефисом.

Эта связь является постоянной.

eth_addr       Определяет физический адрес.

if_addr          Если параметр задан, - он определяет интернет адрес

интерфейса, чья таблица преобразования адресов должна

измениться. Eсли не задан, - будет использован первый

доступный интерфейс.

Пример:

> arp -s 157.55.85.212   00-aa-00-62-c6-09  ... Добавляет статическую запись.

> arp -a                                                           ... Выводит ARP-таблицу.

5. IPCONFIG – конфигурация подсети. Использование:

ipconfig [/? | /all | /release [адаптер] | /renew [адаптер] |

/flushdns | /displaydns /registerdns |

/showclassid адаптер |

/setclassid адаптер [устанавливаемый_код_класса_dhcp] ]

Где Адаптер полное имя или имя, содержащие подстановочные знаки "*" и "?"   (* - любое количество знаков, ? - один любой знак).

ключи:

/?                     Отобразить это справочное сообщение.

/all                   Отобразить полную информацию о настройке параметров.

/release            Освободить IP-адрес для указанного адаптера.

/renew             Обновить IP-адрес для указанного адаптера.

/flushdns         Очистить кэш разрешений DNS.

/registerdns     Обновить все DHCP-аренды и перерегистрировать

DNS-имена

/displaydns     Отобразить содержимое кэша разрешений DNS.

/showclassid   Отобразить все допустимые для этого адаптера коды (IDs)

DHCP-классов.

/setclassid       Изменить код (ID) DHCP-класса.

По умолчанию отображается только IP-адрес, маска подсети и стандартный шлюз для каждого подключенного адаптера, для которого выполнена привязка с TCP/IP.

Для ключей /Release и /Renew, если не указано имя адаптера, то будет

освобожден или обновлен IP-адрес, выданный для всех адаптеров,

для которых существуют привязки с TCP/IP.

Для ключа SetClassID, если не указан код класса (ID), то существующий код класса будет удален.

Примеры:

> ipconfig                      - Отображает краткую информацию.

> ipconfig /all                - Отображает полную информацию.

> ipconfig /renew          - Обновляет сведения для всех адаптеров.

>ipconfig /renew EL*   - Обновляет сведения для адаптеров,

начинающихся с EL....

> ipconfig /release *ELINK?21* - Освобождает IP-адреса для всех адаптеров,

имена которых удовлетворяют запросу:

ELINK-21 или myELELINKi21adapter и т.п.

Результат выполнения:

___________________________________________________________

Все эти утилиты предоставляют пользователю удобный рабочий интерфейс и широкие возможности использования.

6. HOSTS

# (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999

# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.

# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.

# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.

# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.

# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии

# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться

# от него символом '#'.

# Например:

#

#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # исходный сервер

#       38.25.63.10     x.acme.com              # узел клиента x

127.0.0.1       localhost

7. PROTOCOL – содержит список протокола TCP/IP и соответствующий им числовой код, который используется для идентификации этого протокола в заголовках IP, также содержит псевдонимы.

# (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999

# Этот файл содержит протоколы Интернета, определенные

# в документе RFC 1700 (назначенные номера).

# Формат:

# <протокол>  <назначенный номер>  [псевдонимы...]   [#<комментарий>]

ip       0     IP       # Internet protocol

icmp     1     ICMP     # Internet control message protocol

ggp      3     GGP      # Gateway-gateway protocol

tcp      6     TCP      # Transmission control protocol

egp      8     EGP      # Exterior gateway protocol

pup      12    PUP      # PARC universal packet protocol

udp      17    UDP      # User datagram protocol

hmp      20    HMP      # Host monitoring protocol

xns-idp  22    XNS-IDP  # Xerox NS IDP

rdp      27    RDP      # "reliable datagram" protocol

rvd      66    RVD      # MIT remote virtual disk

8. SERVICES – содержит список служб, соответствующих им портов и протоколов.

- Звітній матеріал

3.1. Тема і мета роботи.

3.2. Контрольні запитання і відповіді на них.

3.3. Схема локальної мережі технікуму.

3.4. Кошторис локальної мережі.

3.5. Мережеві настройки та їх призначення.